BOMBAS CENTRÍFUGAS SÉRIE EHC

| TABELA DE SELEÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500RPM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelos F-Flange R-Rosca | Pot. (CV) | Ø Sucção BSP | Ø Recalque BSP | Ø Rotor | ALTURA MANOMÉTRICA (mca) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 |  | 30 | 33 | 35 |
|  |  |  |  |  | VAZÃO (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC25-12F | 1,5 | 1.1/2” | 1” | 80 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC25-12F | 1,5 | 1.1/2” | 1” | 100 |  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC25-12F | 2,0 | 1.1/2” | 1” | 110 |  |  |  |  |  | 10,8 | 10 | 9,2 | 7,9 | 5,5 | 3 |  |  |  |  |  |
| EHC25-12F | 2,0 | 1.1/2” | 1” | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 11,7 | 11 | 9,5 | 9 | 7,8 |  | 5 |  |  |
| EHC25-12F | 3,0 | 1.1/2” | 1” | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 11,5 | 10,6 |  | 10 | 7,5 | 4 |
| EHC32-12F | 1,5 | 2” | 1.1/4” | 100 |  |  |  | 18 | 17 | 14 | 12,4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC32-12F | 2 | 2” | 1.1/4” | 105 |  |  |  |  |  | 17 | 16 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| EHC32-12F | 3 | 2” | 1.1/4” | 110 |  |  |  |  |  |  | 18 | 17 | 14 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |
| EHC32-12F | 3 | 2” | 1.1/4” | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 16 | 13 |  | 7 |  |  |
| EHC32-12F | 4 | 2” | 1.1/4” | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 18 | 15 | 8 |
| EHC40-12F/R | 1,5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 95 | 30 | 28 | 25 | 24 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC40-12F/R | 2 | 2.1/2” | 1.1/2” | 100 |  | 35 | 33 | 30 | 25 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC40-12F/R | 3 | 2.1/2” | 1.1/2” | 110 |  |  | 39 | 37 | 36 | 28 | 26 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC40-12F/R | 4 | 2.1/2” | 1.1/2” | 120 |  |  |  |  | 45 | 40 | 38 | 34 | 28 | 18 | 15 |  |  |  |  |  |
| EHC40-12F/R | 5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 122 |  |  |  |  | 47 | 45 | 42 | 38 | 35 | 25 | 22 | 15 |  |  |  |  |
| EHC40-12F/R | 7,5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 47 | 42 | 40 | 36 |  | 30 | 15 |  |
| EHC50-12F/R | 3 | 3” | 2” | 100 |  | 55 | 54 | 47 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC50-12F/R | 4 | 3” | 2” | 105 |  |  | 60 | 57 | 52 | 40 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC50-12F/R | 5 | 3” | 2” | 115 |  |  |  |  |  | 60 | 52 | 40 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC50-12F/R | 7,5 | 3” | 2” | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 55 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| EHC80-12F | 5 | 4” | 3” | 105/90 |  |  | 90 | 78 | 53 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC80-12F | 7,5 | 4” | 3” | 110 |  |  |  | 118 | 100 | 85 | 70 | 50 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC80-12F | 10 | 4” | 3” | 115 |  |  |  |  | 120 | 103 | 95 | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| EHC80-12F | 12,5 | 4” | 3” | 120 |  |  |  |  |  | 120 | 115 | 100 | 75 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| EHC80-12F | 15 | 4” | 3” | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 |  |  |  |  |